(Ведомость инструктажа №10)

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

28.03.2026 в 22 час. 03 мин. (здесь и далее время московское) на станции Дербент С-КАВ при отправлении с пути № 38 парка Г грузового поезда № 3020 с электровозом серии 2ЭС4К № 096 приписки ТЧЭ Туапсе под управлением локомотивной бригады приписки ТЧЭ Дербент допущен проезд выходного светофора Ч38 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочных переводов № 17 и 15.

Расследованием установлено, что планом поездной работы требовалось отправить грузовой поезд № 3020 с пути № 38 парка Г станции Дербент на сдачу с дороги по стыку Самур.

28.03.2026 в 19 час. 59 мин. ДНЦ был выдан приказ № 729 на прекращение действия автоблокировки четного пути перегона 
Дербент - Араблинский по причине неисправности устройств ЖАТ при затоплении водой напольных устройств северной горловины станции Араблинский.

Грузовой поезд на пути № 38 парка Г планировался на отправление в 22 час. 40 мин. с № 3046, однако виду превышения накладного времени локомотивной бригадой более 2-х часов и готовностью поезда к отправлению в 23 час. 00 мин. ДНЦ присвоил грузовому поезду № 3020 согласно нормативному графику движения поездов.

В нарушение требований пункта 37 раздела III Приложения № 9 к ИДП ДСП, не приготовив маршрут отправления грузовому поезду № 3020 с пути № 38, не сообщив по устройствам технологической железнодорожной электросвязи машинисту о порядке отправления с пути № 38, дал команду дежурному по парку станции Дербент на выдачу машинисту поезда № 3020 бланка путевой записки (бланка ДУ-50), разрешающего занятие перегона Дербент - Араблинский.

В соответствии с требованием пункта 2 Приложения № 5 к ИДП и в соответствии с пунктом 2.1 ТРА станции Дербент в 23 час. 00 мин. дежурный по парку станции Дербент по указанию ДСП станции Дербент выдал машинисту электровоза 2ЭС4К № 096 бланк ДУ-50.

В 23 час. 01 мин. локомотивная бригада поезда № 3020 в нарушение требований пункта 48 Приложения № 9 к ИДП без указания ДСП станции Дербент при наличии бланка ДУ-50 привела в движение поезд при запрещающем показании выходного светофора Ч38 и проследовала его со скоростью 18 км/час. При дальнейшем следовании, не выполняя регламент переговоров, не наблюдая за положением стрелочных переводов № 17 и 15, допустила их взрез. Поезд № 3020 остановлен по команде ДСП станции Дербент.

Причиной проезда выходного светофора Ч38 с запрещающим показанием явилось выдача дежурным по парку по указанию ДСП станции Дербент машинисту поезда № 3020 бланка ДУ-50 без фактического приготовления маршрута отправления поезда.

Способствующими причинами явились:

приведение локомотивной бригадой поезда в движение при наличии бланка ДУ-50 без указания ДСП;

не наблюдение локомотивной бригадой при проследовании по железнодорожным путям за положением стрелок и правильностью приготовления маршрута.