(Ведомость инструктажа №9)

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

28.03.2026 в 19 час. 44 мин. мск., на станции Хованщина Куйбышевской железной дороги, при производстве маневровых передвижений хозяйственного поезда № 8503 с тепловозом ТЭМ18ДМ № 1415 приписки ТЧЭ Пенза под управлением машиниста тепловоза этого же депо, работающего без помощника машиниста, при скорости 19,5 км/ч допущен проезд светофора Н4 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочных переводов № 18, №16.

Расследованием установлено, что 28.03.2026 заданием на маневровую работу предусматривалась перестановка состава хозяйственного поезда № 8503 с пути № 4 на путь № 5 станции Хованщина.

В 19 час. 42 мин. ДСП приготовил маршрут с пути № 4 и по радиосвязи дал разрешение машинисту на проследование светофора Ч4 с запрещающим показанием, и далее, по разрешающему показанию светофора ЧГ, за маневровый светофор М3.

Машинист тепловоза ТЭМ18ДМ № 1415 неверно воспринял информацию, указав в ответе проследование светофора Н4 с запрещающим показанием, при этом ДСП подтвердил не верно воспринятую команду на движение.

В 19 час. 42 мин. машинист привел локомотив в движение при наличии огня «КЖ» на локомотивном светофоре и в 19 час. 44 мин. допустил проезд светофора Н4 с запрещающим показанием с последующим взрезом стрелочных переводов № 18, № 16.

В 19 час. 45 мин. ДСП, услышав срабатывание звонка «Взрез стрелок» и увидев на пульт-табло потерю контроля стрелочных переводов № 16, № 18, по мобильному телефону передала составителю поездов команду на остановку маневрового состава.

Составитель поездов передал по радиосвязи команду машинисту на остановку, после чего машинист применил ступень торможения со снижением давления в тормозной магистрали состава на 0,8 кгс/см2 до полной остановки.

В 19 час. 50 мин. машинист тепловоза ТЭМ18ДМ № 1415 по команде составителя поездов привел локомотив в движении в обратном направлении и, следуя по взрезанным стрелочным переводам, допустил сход вагонов.

Остановку состава машинист произвел с применением крана вспомогательного тормоза по команде составителя в 19 час. 51 мин., проследовав в сошедшем состоянии 85 метров.

Основной причиной допущенного случая нарушения безопасности движения явилось не выполнение требований пункта 33 приложения № 10 к приложению № 2 к ПТЭ в части того, что машинист при производстве маневров не следил за подаваемыми сигналами, а также за положением стрелок.